# FASE 2: EXPLORACIÓ I PREPARACIÓ DE DADES

Anàlisi del Dataset IndPenSim

100 Batches de Fermentació de Penicil·lina

Dataset: 2.7 GB | Raman Spectroscopy | Estratègies de Control Múltiples

# 1. INTRODUCCIÓ AL DATASET INDPENSIM

## 1.1. Descripció del Dataset

El dataset IndPenSim és un conjunt de dades generat mitjançant una simulació matemàtica avançada d'un sistema de fermentació de penicil·lina de 100.000 litres. Aquest dataset representa el més gran conjunt de dades disponible per a anàlisi avançada de dades en la indústria biofarmacèutica.

| Nombre de batches | 100 lots de fermentació |
| --- | --- |
| Mida del dataset | ~2.7 GB de dades temporals |
| Tipus de mesures | Variables de procés + Espectroscòpia Raman |
| Resolució temporal | Mesures cada 0.5 - 1.0 hores |
| Durada dels batches | Variable: 200-400 hores |
| Estratègies de control | 4 tipus diferents (Recipe, Operators, APC, Faults) |
| Variables disponibles | ~50 variables de procés + espectre Raman |

## 1.2. Estructura dels Batches per Estratègia de Control

Els 100 batches estan dividits en 4 grups segons l'estratègia de control utilitzada:

| Batches | Estratègia de Control | Característiques | Objectiu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-30 | Recipe-Driven | Control basat en recepta predefinida | Reproducibilitat |
| 31-60 | Operator Control | Control manual per operadors humans | Flexibilitat |
| 61-90 | APC amb Raman | Control avançat amb espectroscòpia | Optimització |
| 91-100 | Batches amb Falles | Desviacions i falles del procés | Detecció anomalies |

## 1.3. Variables Mesurades

El dataset conté aproximadament 50 variables de procés mesures en temps real, que es poden classificar en diferents categories:

| Categoria | Variables Principals | Nombre Aprox. |
| --- | --- | --- |
| Variables d'estat | Biomassa, Penicil·lina, Substrat, Volumen | 4-6 |
| Variables operacionals | Temperatura, pH, DO, Agitació, Aeració | 5-8 |
| Variables de flux | Cabals d'alimentació (substrat, base, àcid) | 3-5 |
| Variables metabòliques | OUR, CER, RQ (Quocient respiratori) | 3-4 |
| Espectroscòpia Raman | Intensitats espectrals (múltiples longituds d'onda) | 20-30 |
| Variables calculades | k_L·a, viscositat, rendiments | 3-5 |

# 2. ANÀLISI EXPLORATÒRIA DE DADES (EDA)

## 2.1. Metodologia d'Anàlisi

L'anàlisi exploratòria seguirà una estratègia sistemàtica per comprendre les característiques del dataset i identificar patrons rellevants:

1. Càrrega i verificació de la integritat de les dades

2. Anàlisi de valors perduts i tractament d'outliers

3. Visualització de l'evolució temporal de variables clau

4. Comparació entre estratègies de control

5. Anàlisi de correlacions entre variables

6. Identificació de batches anòmals

7. Selecció de característiques rellevants

## 2.2. Càrrega de Dades

El primer pas és carregar el dataset complet. Assumint que els fitxers estan organitzats per batch (Batch_001.csv, Batch_002.csv, ..., Batch_100.csv):

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from pathlib import Path
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

# Configuració de visualització
plt.style.use('seaborn-v0_8-darkgrid')
sns.set_palette("husl")

# Directori amb els fitxers de dades
data_dir = Path("data/IndPenSim/")

# Carregar tots els batches
batches = {}
for i in range(1, 101):
    file_path = data_dir / f"Batch_{i:03d}.csv"
    if file_path.exists():
        batches[i] = pd.read_csv(file_path)
        print(f"Batch {i}: {len(batches[i])} samples, {len(batches[i].columns)} variables")
    else:
        print(f"Warning: Batch {i} not found")

print(f"\nTotal batches loaded: {len(batches)}")

## 2.3. Inspecció Inicial de les Dades

Examinar l'estructura d'un batch representatiu per entendre l'organització de les dades:

# Examinar el primer batch
batch_1 = batches[1]

print("=" * 60)
print("ESTRUCTURA DEL BATCH 1")
print("=" * 60)
print(f"\nDimensions: {batch_1.shape}")
print(f"\nColumnes disponibles ({len(batch_1.columns)}):")
print(batch_1.columns.tolist())

print("\nPrimeres 5 files:")
print(batch_1.head())

print("\nEstadístiques descriptives:")
print(batch_1.describe())

print("\nValors perduts per columna:")
print(batch_1.isnull().sum())

print("\nTipus de dades:")
print(batch_1.dtypes)

## 2.4. Variables Clau del Procés

Identificar les columnes corresponents a les variables més rellevants del procés:

| Variable | Nom de Columna Probable | Unitats Esperades |
| --- | --- | --- |
| Temps | time, Time, t | hores (h) |
| Biomassa | Biomass, X, Cell_Conc | g/L |
| Penicil·lina | Penicillin, P, Product | g/L o U/mL |
| Substrat (Glucosa) | Substrate, S, Glucose | g/L |
| Oxigen Dissolt | DO, Dissolved_Oxygen, pO2 | % saturació |
| Temperatura | Temperature, T, Temp | °C |
| pH | pH, PH | adimensional (6-7) |
| Agitació | Agitation, Stirrer, RPM | rpm |
| Cabal d'aire | Airflow, Air, Aeration | L/min o VVM |
| Volumen | Volume, V | L |

# 3. VISUALITZACIÓ TEMPORAL DE VARIABLES CLAU

## 3.1. Perfils Temporals d'un Batch Individual

Visualitzar l'evolució temporal de les variables principals per comprendre la dinàmica del procés. Començarem amb un batch representatiu de cada estratègia:

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.gridspec as gridspec

def plot_batch_profile(batch_data, batch_id, title_suffix=""):
    """
    Visualitza els perfils temporals de les variables clau d'un batch
    """
    fig = plt.figure(figsize=(16, 12))
    gs = gridspec.GridSpec(3, 2, figure=fig, hspace=0.3, wspace=0.3)
    
    # Assumint que les columnes són: 'time', 'Biomass', 'Penicillin', 'Substrate', 
    # 'DO', 'Temperature', 'pH', 'Agitation', 'Airflow', 'Volume'
    
    time = batch_data['time'].values
    
    # Plot 1: Biomassa
    ax1 = fig.add_subplot(gs[0, 0])
    ax1.plot(time, batch_data['Biomass'], 'b-', linewidth=2, label='Biomassa')
    ax1.set_xlabel('Temps (h)', fontsize=12)
    ax1.set_ylabel('Biomassa (g/L)', fontsize=12)
    ax1.set_title(f'Batch {batch_id}: Evolució de Biomassa', fontsize=14, fontweight='bold')
    ax1.grid(True, alpha=0.3)
    ax1.legend()
    
    # Plot 2: Penicil·lina
    ax2 = fig.add_subplot(gs[0, 1])
    ax2.plot(time, batch_data['Penicillin'], 'r-', linewidth=2, label='Penicil·lina')
    ax2.set_xlabel('Temps (h)', fontsize=12)
    ax2.set_ylabel('Penicil·lina (g/L)', fontsize=12)
    ax2.set_title(f'Batch {batch_id}: Producció de Penicil·lina', fontsize=14, fontweight='bold')
    ax2.grid(True, alpha=0.3)
    ax2.legend()
    
    # Plot 3: Substrat
    ax3 = fig.add_subplot(gs[1, 0])
    ax3.plot(time, batch_data['Substrate'], 'g-', linewidth=2, label='Substrat')
    ax3.set_xlabel('Temps (h)', fontsize=12)
    ax3.set_ylabel('Substrat (g/L)', fontsize=12)
    ax3.set_title(f'Batch {batch_id}: Concentració de Substrat', fontsize=14, fontweight='bold')
    ax3.grid(True, alpha=0.3)
    ax3.legend()
    
    # Plot 4: Oxigen Dissolt
    ax4 = fig.add_subplot(gs[1, 1])
    ax4.plot(time, batch_data['DO'], 'm-', linewidth=2, label='DO')
    ax4.axhline(y=30, color='r', linestyle='--', alpha=0.5, label='Límit crític (30%)')
    ax4.set_xlabel('Temps (h)', fontsize=12)
    ax4.set_ylabel('DO (% saturació)', fontsize=12)
    ax4.set_title(f'Batch {batch_id}: Oxigen Dissolt', fontsize=14, fontweight='bold')
    ax4.grid(True, alpha=0.3)
    ax4.legend()
    
    # Plot 5: pH i Temperatura
    ax5 = fig.add_subplot(gs[2, 0])
    ax5_twin = ax5.twinx()
    
    line1 = ax5.plot(time, batch_data['pH'], 'b-', linewidth=2, label='pH')
    ax5.axhline(y=6.0, color='b', linestyle='--', alpha=0.3)
    ax5.axhline(y=6.5, color='b', linestyle='--', alpha=0.3)
    ax5.set_xlabel('Temps (h)', fontsize=12)
    ax5.set_ylabel('pH', fontsize=12, color='b')
    ax5.tick_params(axis='y', labelcolor='b')
    
    line2 = ax5_twin.plot(time, batch_data['Temperature'], 'r-', linewidth=2, label='Temperatura')
    ax5_twin.set_ylabel('Temperatura (°C)', fontsize=12, color='r')
    ax5_twin.tick_params(axis='y', labelcolor='r')
    
    ax5.set_title(f'Batch {batch_id}: pH i Temperatura', fontsize=14, fontweight='bold')
    ax5.grid(True, alpha=0.3)
    
    lines = line1 + line2
    labels = [l.get_label() for l in lines]
    ax5.legend(lines, labels, loc='upper left')
    
    # Plot 6: Agitació i Aeració
    ax6 = fig.add_subplot(gs[2, 1])
    ax6_twin = ax6.twinx()
    
    line1 = ax6.plot(time, batch_data['Agitation'], 'c-', linewidth=2, label='Agitació')
    ax6.set_xlabel('Temps (h)', fontsize=12)
    ax6.set_ylabel('Agitació (rpm)', fontsize=12, color='c')
    ax6.tick_params(axis='y', labelcolor='c')
    
    line2 = ax6_twin.plot(time, batch_data['Airflow'], 'orange', linewidth=2, label='Aeració')
    ax6_twin.set_ylabel('Cabal d\'aire (L/min)', fontsize=12, color='orange')
    ax6_twin.tick_params(axis='y', labelcolor='orange')
    
    ax6.set_title(f'Batch {batch_id}: Agitació i Aeració', fontsize=14, fontweight='bold')
    ax6.grid(True, alpha=0.3)
    
    lines = line1 + line2
    labels = [l.get_label() for l in lines]
    ax6.legend(lines, labels, loc='upper left')
    
    plt.suptitle(f'Perfil Temporal Complet - Batch {batch_id} {title_suffix}', 
                 fontsize=16, fontweight='bold', y=0.995)
    
    plt.savefig(f'batch_{batch_id}_profile.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.show()

# Visualitzar batches representatius de cada estratègia
plot_batch_profile(batches[15], 15, "(Recipe-Driven)")
plot_batch_profile(batches[45], 45, "(Operator Control)")
plot_batch_profile(batches[75], 75, "(APC amb Raman)")
plot_batch_profile(batches[95], 95, "(Batch amb Falla)")

## 3.2. Comparació entre Estratègies de Control

Comparar els perfils de producció entre les diferents estratègies de control per identificar les diferències en rendiment i estabilitat:

def compare_control_strategies():
    """
    Compara els perfils de penicil·lina entre estratègies de control
    """
    fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(16, 12))
    
    strategies = {
        'Recipe-Driven (1-30)': range(1, 31),
        'Operator Control (31-60)': range(31, 61),
        'APC amb Raman (61-90)': range(61, 91),
        'Batches amb Falles (91-100)': range(91, 101)
    }
    
    colors = ['blue', 'green', 'red', 'orange']
    
    for idx, (strategy_name, batch_range) in enumerate(strategies.items()):
        ax = axes[idx // 2, idx % 2]
        
        for batch_id in batch_range:
            if batch_id in batches:
                time = batches[batch_id]['time'].values
                penicillin = batches[batch_id]['Penicillin'].values
                ax.plot(time, penicillin, alpha=0.3, linewidth=1, color=colors[idx])
        
        # Calcular i plotar la mitjana
        max_time = max([len(batches[b]['time']) for b in batch_range if b in batches])
        penicillin_avg = []
        time_avg = []
        
        for t in range(max_time):
            values_at_t = [batches[b]['Penicillin'].iloc[t] 
                          for b in batch_range 
                          if b in batches and len(batches[b]) > t]
            if values_at_t:
                penicillin_avg.append(np.mean(values_at_t))
                time_avg.append(t)
        
        ax.plot(time_avg, penicillin_avg, linewidth=3, color=colors[idx], 
                label='Mitjana', linestyle='--')
        
        ax.set_xlabel('Temps (h)', fontsize=12)
        ax.set_ylabel('Penicil·lina (g/L)', fontsize=12)
        ax.set_title(strategy_name, fontsize=14, fontweight='bold')
        ax.grid(True, alpha=0.3)
        ax.legend()
    
    plt.suptitle('Comparació de Producció de Penicil·lina entre Estratègies de Control', 
                 fontsize=16, fontweight='bold')
    plt.tight_layout()
    plt.savefig('comparison_control_strategies.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.show()

compare_control_strategies()

# 4. IDENTIFICACIÓ DE BATCHES AMB FALLES

## 4.1. Anàlisi dels Batches 91-100

Els batches 91-100 contenen falles intencionades que representen desviacions del procés. L'objectiu és identificar aquestes anomalies i comprendre el seu impacte:

def analyze_faulty_batches():
    """
    Analitza els batches amb falles per identificar comportaments anòmals
    """
    faulty_batches = range(91, 101)
    normal_batches = range(61, 91)  # APC com a referència
    
    # Mètriques de rendiment
    metrics = {
        'batch_id': [],
        'final_penicillin': [],
        'max_penicillin': [],
        'avg_DO': [],
        'std_pH': [],
        'total_substrate': [],
        'batch_duration': []
    }
    
    for batch_id in list(faulty_batches) + list(normal_batches):
        if batch_id not in batches:
            continue
            
        batch_data = batches[batch_id]
        
        metrics['batch_id'].append(batch_id)
        metrics['final_penicillin'].append(batch_data['Penicillin'].iloc[-1])
        metrics['max_penicillin'].append(batch_data['Penicillin'].max())
        metrics['avg_DO'].append(batch_data['DO'].mean())
        metrics['std_pH'].append(batch_data['pH'].std())
        metrics['total_substrate'].append(batch_data['Substrate'].sum())
        metrics['batch_duration'].append(batch_data['time'].iloc[-1])
    
    df_metrics = pd.DataFrame(metrics)
    df_metrics['is_faulty'] = df_metrics['batch_id'] >= 91
    
    # Visualització
    fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(18, 12))
    
    metric_names = ['final_penicillin', 'max_penicillin', 'avg_DO', 
                    'std_pH', 'total_substrate', 'batch_duration']
    titles = ['Penicil·lina Final', 'Penicil·lina Màxima', 'DO Mitjà',
              'Desviació Std pH', 'Substrat Total', 'Durada Batch']
    
    for idx, (metric, title) in enumerate(zip(metric_names, titles)):
        ax = axes[idx // 3, idx % 3]
        
        normal = df_metrics[~df_metrics['is_faulty']][metric]
        faulty = df_metrics[df_metrics['is_faulty']][metric]
        
        ax.boxplot([normal, faulty], labels=['Normal (61-90)', 'Falla (91-100)'])
        ax.set_ylabel(title, fontsize=12)
        ax.set_title(f'Distribució de {title}', fontsize=13, fontweight='bold')
        ax.grid(True, alpha=0.3, axis='y')
        
        # Afegir scatter plot superposat
        x_normal = np.random.normal(1, 0.04, size=len(normal))
        x_faulty = np.random.normal(2, 0.04, size=len(faulty))
        ax.scatter(x_normal, normal, alpha=0.5, s=50, color='blue')
        ax.scatter(x_faulty, faulty, alpha=0.5, s=50, color='red')
    
    plt.suptitle('Comparació entre Batches Normals i Batches amb Falles', 
                 fontsize=16, fontweight='bold')
    plt.tight_layout()
    plt.savefig('faulty_vs_normal_comparison.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.show()
    
    # Estadístiques descriptives
    print("\n" + "="*60)
    print("ESTADÍSTIQUES: BATCHES NORMALS vs BATCHES AMB FALLES")
    print("="*60)
    print("\nBatches Normals (61-90):")
    print(df_metrics[~df_metrics['is_faulty']][metric_names].describe())
    print("\nBatches amb Falles (91-100):")
    print(df_metrics[df_metrics['is_faulty']][metric_names].describe())
    
    return df_metrics

df_metrics = analyze_faulty_batches()

## 4.2. Detecció d'Anomalies amb PCA

Utilitzar PCA (Principal Component Analysis) per visualitzar els batches en un espai de menor dimensió i identificar els outliers:

from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.decomposition import PCA

def pca_anomaly_detection():
    """
    Aplica PCA per detectar anomalies en els batches
    """
    # Preparar dades: extreure característiques estadístiques de cada batch
    features = []
    batch_ids = []
    
    for batch_id in range(1, 101):
        if batch_id not in batches:
            continue
            
        batch_data = batches[batch_id]
        
        # Extreure característiques estadístiques
        feat = {
            'mean_biomass': batch_data['Biomass'].mean(),
            'max_biomass': batch_data['Biomass'].max(),
            'mean_penicillin': batch_data['Penicillin'].mean(),
            'max_penicillin': batch_data['Penicillin'].max(),
            'std_penicillin': batch_data['Penicillin'].std(),
            'mean_substrate': batch_data['Substrate'].mean(),
            'std_substrate': batch_data['Substrate'].std(),
            'mean_DO': batch_data['DO'].mean(),
            'std_DO': batch_data['DO'].std(),
            'mean_pH': batch_data['pH'].mean(),
            'std_pH': batch_data['pH'].std(),
            'mean_temp': batch_data['Temperature'].mean(),
            'mean_agitation': batch_data['Agitation'].mean(),
            'duration': batch_data['time'].iloc[-1]
        }
        
        features.append(list(feat.values()))
        batch_ids.append(batch_id)
    
    # Normalitzar les dades
    scaler = StandardScaler()
    X_scaled = scaler.fit_transform(features)
    
    # Aplicar PCA
    pca = PCA(n_components=2)
    X_pca = pca.fit_transform(X_scaled)
    
    # Visualització
    plt.figure(figsize=(14, 10))
    
    # Definir colors per estratègia
    colors = []
    labels_legend = []
    for batch_id in batch_ids:
        if 1 <= batch_id <= 30:
            colors.append('blue')
            if 'Recipe-Driven' not in labels_legend:
                labels_legend.append('Recipe-Driven (1-30)')
        elif 31 <= batch_id <= 60:
            colors.append('green')
            if 'Operator' not in labels_legend:
                labels_legend.append('Operator (31-60)')
        elif 61 <= batch_id <= 90:
            colors.append('cyan')
            if 'APC' not in labels_legend:
                labels_legend.append('APC (61-90)')
        else:
            colors.append('red')
            if 'Falla' not in labels_legend:
                labels_legend.append('Falla (91-100)')
    
    # Scatter plot
    scatter = plt.scatter(X_pca[:, 0], X_pca[:, 1], c=colors, s=100, alpha=0.6, edgecolors='black')
    
    # Anotar batches amb falla
    for i, batch_id in enumerate(batch_ids):
        if batch_id >= 91:
            plt.annotate(f'{batch_id}', (X_pca[i, 0], X_pca[i, 1]), 
                        fontsize=9, fontweight='bold')
    
    plt.xlabel(f'PC1 ({pca.explained_variance_ratio_[0]:.1%} variància)', fontsize=13)
    plt.ylabel(f'PC2 ({pca.explained_variance_ratio_[1]:.1%} variància)', fontsize=13)
    plt.title('Anàlisi de Components Principals (PCA) - Detecció d\'Anomalies', 
              fontsize=15, fontweight='bold')
    plt.grid(True, alpha=0.3)
    
    # Llegenda manual
    from matplotlib.patches import Patch
    legend_elements = [Patch(facecolor='blue', label='Recipe-Driven (1-30)'),
                      Patch(facecolor='green', label='Operator (31-60)'),
                      Patch(facecolor='cyan', label='APC (61-90)'),
                      Patch(facecolor='red', label='Falla (91-100)')]
    plt.legend(handles=legend_elements, loc='best', fontsize=11)
    
    plt.tight_layout()
    plt.savefig('pca_anomaly_detection.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.show()
    
    print(f"\nVariància explicada per PC1: {pca.explained_variance_ratio_[0]:.2%}")
    print(f"Variància explicada per PC2: {pca.explained_variance_ratio_[1]:.2%}")
    print(f"Variància total explicada: {sum(pca.explained_variance_ratio_):.2%}")

pca_anomaly_detection()

# 5. TRACTAMENT I NETEJA DE DADES

## 5.1. Detecció de Valors Perduts

Identificar i tractar els valors perduts (NaN) que poden aparèixer degut a falles de sensors o errors de mesura:

def analyze_missing_values():
    """
    Analitza els valors perduts en tot el dataset
    """
    missing_stats = {}
    
    for batch_id in range(1, 101):
        if batch_id not in batches:
            continue
            
        batch_data = batches[batch_id]
        missing_per_col = batch_data.isnull().sum()
        
        for col in missing_per_col.index:
            if col not in missing_stats:
                missing_stats[col] = []
            missing_stats[col].append(missing_per_col[col])
    
    # Crear DataFrame amb estadístiques
    df_missing = pd.DataFrame({
        'Variable': list(missing_stats.keys()),
        'Total_Missing': [sum(vals) for vals in missing_stats.values()],
        'Batches_Affected': [sum([1 for v in vals if v > 0]) for vals in missing_stats.values()],
        'Max_Missing_in_Batch': [max(vals) for vals in missing_stats.values()]
    })
    
    df_missing = df_missing.sort_values('Total_Missing', ascending=False)
    
    print("\n" + "="*60)
    print("ANÀLISI DE VALORS PERDUTS")
    print("="*60)
    print(df_missing.head(20))
    
    # Visualització
    fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 6))
    
    # Gràfic 1: Total de valors perduts per variable
    top_missing = df_missing.head(15)
    ax1.barh(top_missing['Variable'], top_missing['Total_Missing'], color='coral')
    ax1.set_xlabel('Nombre Total de Valors Perduts', fontsize=12)
    ax1.set_title('Top 15 Variables amb Més Valors Perduts', fontsize=14, fontweight='bold')
    ax1.grid(True, alpha=0.3, axis='x')
    
    # Gràfic 2: Batches afectats
    ax2.barh(top_missing['Variable'], top_missing['Batches_Affected'], color='skyblue')
    ax2.set_xlabel('Nombre de Batches Afectats', fontsize=12)
    ax2.set_title('Batches amb Valors Perduts per Variable', fontsize=14, fontweight='bold')
    ax2.grid(True, alpha=0.3, axis='x')
    
    plt.tight_layout()
    plt.savefig('missing_values_analysis.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.show()
    
    return df_missing

df_missing = analyze_missing_values()

## 5.2. Estratègies d'Imputació

Aplicar mètodes d'imputació per tractar els valors perduts segons la naturalesa de cada variable:

def impute_missing_values(batch_data, method='interpolation'):
    """
    Imputa els valors perduts segons diferents estratègies
    
    Parameters:
    -----------
    batch_data : pd.DataFrame
        Dades del batch
    method : str
        Mètode d'imputació: 'interpolation', 'forward_fill', 'mean', 'median'
    
    Returns:
    --------
    pd.DataFrame : Dades amb valors imputats
    """
    batch_clean = batch_data.copy()
    
    if method == 'interpolation':
        # Interpolació lineal per variables temporals contínues
        continuous_vars = ['Biomass', 'Penicillin', 'Substrate', 'DO', 
                          'Temperature', 'pH', 'Volume']
        for var in continuous_vars:
            if var in batch_clean.columns:
                batch_clean[var] = batch_clean[var].interpolate(method='linear', 
                                                                limit_direction='both')
    
    elif method == 'forward_fill':
        # Forward fill per variables de control (mantenen el valor)
        control_vars = ['Agitation', 'Airflow', 'Substrate_Feed']
        for var in control_vars:
            if var in batch_clean.columns:
                batch_clean[var] = batch_clean[var].fillna(method='ffill')
    
    elif method == 'mean':
        # Mitjana per variables amb poca variabilitat
        batch_clean = batch_clean.fillna(batch_clean.mean())
    
    elif method == 'median':
        # Mediana per variables amb outliers
        batch_clean = batch_clean.fillna(batch_clean.median())
    
    return batch_clean

# Aplicar imputació a tots els batches
batches_clean = {}
for batch_id in range(1, 101):
    if batch_id not in batches:
        continue
    
    # Aplicar interpolació per variables contínues
    batch_clean = impute_missing_values(batches[batch_id], method='interpolation')
    
    # Forward fill per variables de control
    batch_clean = impute_missing_values(batch_clean, method='forward_fill')
    
    # Verificar si queden valors perduts
    remaining_missing = batch_clean.isnull().sum().sum()
    if remaining_missing > 0:
        print(f"Warning: Batch {batch_id} encara té {remaining_missing} valors perduts")
        # Imputar amb mediana com a últim recurs
        batch_clean = batch_clean.fillna(batch_clean.median())
    
    batches_clean[batch_id] = batch_clean

print(f"\nNeteja completada. {len(batches_clean)} batches processats.")

## 5.3. Detecció i Tractament d'Outliers

Identificar valors atípics que poden ser errors de mesura o esdeveniments anòmals:

def detect_outliers_iqr(data, column, multiplier=1.5):
    """
    Detecta outliers utilitzant el mètode IQR (Interquartile Range)
    """
    Q1 = data[column].quantile(0.25)
    Q3 = data[column].quantile(0.75)
    IQR = Q3 - Q1
    
    lower_bound = Q1 - multiplier * IQR
    upper_bound = Q3 + multiplier * IQR
    
    outliers = (data[column] < lower_bound) | (data[column] > upper_bound)
    
    return outliers, lower_bound, upper_bound

def analyze_outliers_all_batches():
    """
    Analitza outliers en totes les variables clau de tots els batches
    """
    key_variables = ['Biomass', 'Penicillin', 'Substrate', 'DO', 'Temperature', 'pH']
    
    outlier_stats = {var: {'count': 0, 'percentage': 0} for var in key_variables}
    total_samples = 0
    
    for batch_id, batch_data in batches_clean.items():
        total_samples += len(batch_data)
        
        for var in key_variables:
            if var not in batch_data.columns:
                continue
                
            outliers, _, _ = detect_outliers_iqr(batch_data, var)
            outlier_stats[var]['count'] += outliers.sum()
    
    # Calcular percentatges
    for var in key_variables:
        outlier_stats[var]['percentage'] = (outlier_stats[var]['count'] / total_samples) * 100
    
    # Visualització
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))
    
    variables = list(outlier_stats.keys())
    counts = [outlier_stats[var]['count'] for var in variables]
    percentages = [outlier_stats[var]['percentage'] for var in variables]
    
    x = np.arange(len(variables))
    bars = ax.bar(x, counts, color='orangered', alpha=0.7, edgecolor='black')
    
    # Afegir percentatges sobre les barres
    for i, (bar, pct) in enumerate(zip(bars, percentages)):
        height = bar.get_height()
        ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., height,
                f'{pct:.2f}%',
                ha='center', va='bottom', fontsize=10, fontweight='bold')
    
    ax.set_xlabel('Variable', fontsize=13)
    ax.set_ylabel('Nombre d\'Outliers', fontsize=13)
    ax.set_title('Detecció d\'Outliers en Variables Clau (Mètode IQR)', 
                 fontsize=15, fontweight='bold')
    ax.set_xticks(x)
    ax.set_xticklabels(variables, rotation=45, ha='right')
    ax.grid(True, alpha=0.3, axis='y')
    
    plt.tight_layout()
    plt.savefig('outliers_analysis.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.show()
    
    print("\n" + "="*60)
    print("ESTADÍSTIQUES D'OUTLIERS")
    print("="*60)
    for var in variables:
        print(f"{var:20s}: {outlier_stats[var]['count']:6d} outliers ({outlier_stats[var]['percentage']:.2f}%)")

analyze_outliers_all_batches()

# 6. ENGINYERIA DE CARACTERÍSTIQUES

## 6.1. Generació del Dataset Final (33 Columnes)

Crear el dataset final amb les 33 columnes més rellevants per a l'anàlisi i modelatge. Aquestes inclouen variables originals, derivades i característiques calculades:

| # | Nom de la Columna | Descripció / Càlcul |
| --- | --- | --- |
| 1 | time | Temps de fermentació (h) |
| 2 | Biomass | Concentració de biomassa (g/L) |
| 3 | Penicillin | Concentració de penicil·lina (g/L) [TARGET] |
| 4 | Substrate | Concentració de substrat - glucosa (g/L) |
| 5 | DO | Oxigen dissolt (% saturació) |
| 6 | Temperature | Temperatura del reactor (°C) |
| 7 | pH | pH del medi |
| 8 | Agitation | Velocitat d'agitació (rpm) |
| 9 | Airflow | Cabal d'aire (L/min o VVM) |
| 10 | Volume | Volumen del reactor (L) |
| 11 | Substrate_Feed | Cabal d'alimentació de substrat (L/h) |
| 12 | Acid_Flow | Cabal d'àcid per control de pH (L/h) |
| 13 | Base_Flow | Cabal de base per control de pH (L/h) |
| 14 | OUR | Oxygen Uptake Rate (mmol/L/h) |
| 15 | CER | CO₂ Evolution Rate (mmol/L/h) |
| 16 | RQ | Quocient respiratori: RQ = CER / OUR |
| 17 | kLa | Coeficient de transferència d'O₂ (h⁻¹) |
| 18 | Viscosity | Viscositat aparent del medi (cP) |
| 19 | Biomass_rate | dX/dt - Taxa de creixement (g/L/h) |
| 20 | Penicillin_rate | dP/dt - Taxa de producció (g/L/h) |
| 21 | Substrate_rate | dS/dt - Taxa de consum (g/L/h) |
| 22 | Specific_growth_rate | μ = (1/X)·(dX/dt) (h⁻¹) |
| 23 | Specific_production_rate | q_P = (1/X)·(dP/dt) (g_P/g_X/h) |
| 24 | Yield_PX | Rendiment P/X acumulat (g_P/g_X) |
| 25 | Yield_PS | Rendiment P/S acumulat (g_P/g_S) |
| 26 | Cumulative_Substrate | Substrat total consumit (g) |
| 27 | Cumulative_Penicillin | Penicil·lina total produïda (g) |
| 28 | Power_input | Potència d'agitació (kW) |
| 29 | Heat_generation | Generació de calor metabòlic (kW) |
| 30 | Raman_PC1 | Component principal 1 de Raman |
| 31 | Raman_PC2 | Component principal 2 de Raman |
| 32 | Raman_PC3 | Component principal 3 de Raman |
| 33 | Batch_ID | Identificador del batch (1-100) |

## 6.2. Codi per Generar les 33 Columnes

def create_final_dataset_33_columns():
    """
    Genera el dataset final amb 33 columnes per a tots els batches
    """
    final_dataset = []
    
    for batch_id in range(1, 101):
        if batch_id not in batches_clean:
            continue
            
        batch_data = batches_clean[batch_id].copy()
        
        # 1-10: Variables originals
        # (ja presents en el dataset)
        
        # 11-13: Variables de control
        if 'Substrate_Feed' not in batch_data.columns:
            batch_data['Substrate_Feed'] = 0.0  # Calcular si no està disponible
        if 'Acid_Flow' not in batch_data.columns:
            batch_data['Acid_Flow'] = 0.0
        if 'Base_Flow' not in batch_data.columns:
            batch_data['Base_Flow'] = 0.0
        
        # 14-16: Variables metabòliques
        if 'OUR' not in batch_data.columns:
            # Estimar OUR a partir del consum d'O₂
            batch_data['OUR'] = -batch_data['DO'].diff() / batch_data['time'].diff()
            batch_data['OUR'] = batch_data['OUR'].fillna(0)
        
        if 'CER' not in batch_data.columns:
            # Estimar CER (típicament 0.8-1.2 * OUR per processos aeròbics)
            batch_data['CER'] = 1.0 * batch_data['OUR']
        
        batch_data['RQ'] = batch_data['CER'] / (batch_data['OUR'] + 1e-10)
        batch_data['RQ'] = batch_data['RQ'].clip(0, 3)  # Limitar valors raonables
        
        # 17-18: Transferència de massa i viscositat
        if 'kLa' not in batch_data.columns:
            # Correlació empírica: kLa = k * N^0.7 * (Q/V)^0.4
            N = batch_data['Agitation'] / 60  # rpm to rps
            Q_V = batch_data['Airflow'] / batch_data['Volume']
            batch_data['kLa'] = 0.05 * (N ** 0.7) * (Q_V ** 0.4)
        
        if 'Viscosity' not in batch_data.columns:
            # Viscositat augmenta amb biomassa
            batch_data['Viscosity'] = 1.0 + 0.5 * batch_data['Biomass']
        
        # 19-21: Taxes de canvi (derivades temporals)
        dt = batch_data['time'].diff().fillna(1.0)
        
        batch_data['Biomass_rate'] = batch_data['Biomass'].diff() / dt
        batch_data['Penicillin_rate'] = batch_data['Penicillin'].diff() / dt
        batch_data['Substrate_rate'] = batch_data['Substrate'].diff() / dt
        
        # Suavitzar amb mitjana mòbil
        window = 5
        batch_data['Biomass_rate'] = batch_data['Biomass_rate'].rolling(window, center=True).mean()
        batch_data['Penicillin_rate'] = batch_data['Penicillin_rate'].rolling(window, center=True).mean()
        batch_data['Substrate_rate'] = batch_data['Substrate_rate'].rolling(window, center=True).mean()
        
        # Omplir NaN
        batch_data['Biomass_rate'] = batch_data['Biomass_rate'].fillna(0)
        batch_data['Penicillin_rate'] = batch_data['Penicillin_rate'].fillna(0)
        batch_data['Substrate_rate'] = batch_data['Substrate_rate'].fillna(0)
        
        # 22-23: Velocitats específiques
        batch_data['Specific_growth_rate'] = batch_data['Biomass_rate'] / (batch_data['Biomass'] + 1e-10)
        batch_data['Specific_production_rate'] = batch_data['Penicillin_rate'] / (batch_data['Biomass'] + 1e-10)
        
        # Limitar valors raonables
        batch_data['Specific_growth_rate'] = batch_data['Specific_growth_rate'].clip(-0.05, 0.2)
        batch_data['Specific_production_rate'] = batch_data['Specific_production_rate'].clip(-0.01, 0.1)
        
        # 24-25: Rendiments acumulats
        substrate_consumed = batch_data['Substrate'].iloc[0] - batch_data['Substrate']
        substrate_consumed = substrate_consumed.clip(lower=1e-10)
        
        batch_data['Yield_PX'] = batch_data['Penicillin'] / (batch_data['Biomass'] + 1e-10)
        batch_data['Yield_PS'] = batch_data['Penicillin'] / substrate_consumed
        
        # 26-27: Variables acumulatives
        batch_data['Cumulative_Substrate'] = (batch_data['Substrate'].iloc[0] - batch_data['Substrate']) * batch_data['Volume']
        batch_data['Cumulative_Penicillin'] = batch_data['Penicillin'] * batch_data['Volume']
        
        # 28-29: Energia
        # Potència d'agitació: P = Np * ρ * N³ * D⁵
        Np = 5.0  # Number de potència (turbina Rushton)
        rho = 1000  # kg/m³
        N_rps = batch_data['Agitation'] / 60
        D = 2.0  # Diàmetre agitador (m) - assumit
        batch_data['Power_input'] = Np * rho * (N_rps ** 3) * (D ** 5) / 1000  # kW
        
        # Calor metabòlic
        batch_data['Heat_generation'] = 12.0 * batch_data['Biomass_rate'] * batch_data['Volume'] / 1000  # kW
        
        # 30-32: Components principals de Raman (si disponibles)
        if 'Raman_PC1' not in batch_data.columns:
            # Si no tenim dades Raman, omplir amb 0
            batch_data['Raman_PC1'] = 0.0
            batch_data['Raman_PC2'] = 0.0
            batch_data['Raman_PC3'] = 0.0
        
        # 33: Batch ID
        batch_data['Batch_ID'] = batch_id
        
        # Seleccionar les 33 columnes finals
        final_columns = [
            'time', 'Biomass', 'Penicillin', 'Substrate', 'DO', 'Temperature', 'pH',
            'Agitation', 'Airflow', 'Volume', 'Substrate_Feed', 'Acid_Flow', 'Base_Flow',
            'OUR', 'CER', 'RQ', 'kLa', 'Viscosity',
            'Biomass_rate', 'Penicillin_rate', 'Substrate_rate',
            'Specific_growth_rate', 'Specific_production_rate',
            'Yield_PX', 'Yield_PS',
            'Cumulative_Substrate', 'Cumulative_Penicillin',
            'Power_input', 'Heat_generation',
            'Raman_PC1', 'Raman_PC2', 'Raman_PC3',
            'Batch_ID'
        ]
        
        batch_data_final = batch_data[final_columns]
        final_dataset.append(batch_data_final)
    
    # Concatenar tots els batches
    df_final = pd.concat(final_dataset, ignore_index=True)
    
    print("\n" + "="*60)
    print("DATASET FINAL GENERAT")
    print("="*60)
    print(f"Total de files: {len(df_final)}")
    print(f"Total de columnes: {len(df_final.columns)}")
    print(f"\nColumnes: {df_final.columns.tolist()}")
    print(f"\nPrimeres 10 files:")
    print(df_final.head(10))
    
    # Guardar el dataset
    df_final.to_csv('penicillin_dataset_33_columns.csv', index=False)
    print(f"\nDataset guardat com 'penicillin_dataset_33_columns.csv'")
    
    return df_final

df_final = create_final_dataset_33_columns()

# 7. SELECCIÓ DE CARACTERÍSTIQUES

## 7.1. Anàlisi de Correlació

Identificar les variables més correlacionades amb la concentració de penicil·lina mitjançant anàlisi de correlació de Pearson i Spearman:

def correlation_analysis(df_final):
    """
    Analitza les correlacions entre variables i la concentració de penicil·lina
    """
    # Eliminar columnes no numèriques
    df_numeric = df_final.select_dtypes(include=[np.number])
    
    # Calcular correlacions de Pearson
    corr_pearson = df_numeric.corr()['Penicillin'].sort_values(ascending=False)
    
    # Calcular correlacions de Spearman (per relacions no lineals)
    from scipy.stats import spearmanr
    corr_spearman = {}
    for col in df_numeric.columns:
        if col != 'Penicillin':
            corr, _ = spearmanr(df_numeric[col], df_numeric['Penicillin'], nan_policy='omit')
            corr_spearman[col] = corr
    
    corr_spearman = pd.Series(corr_spearman).sort_values(ascending=False)
    
    # Crear taula comparativa
    df_correlations = pd.DataFrame({
        'Variable': corr_pearson.index,
        'Pearson': corr_pearson.values,
        'Spearman': [corr_spearman.get(var, 0) for var in corr_pearson.index],
        'Abs_Pearson': np.abs(corr_pearson.values)
    })
    
    df_correlations = df_correlations[df_correlations['Variable'] != 'Penicillin']
    df_correlations = df_correlations.sort_values('Abs_Pearson', ascending=False)
    
    print("\n" + "="*80)
    print("CORRELACIONS AMB CONCENTRACIÓ DE PENICIL·LINA")
    print("="*80)
    print(df_correlations.head(15))
    
    # Visualització
    fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(18, 8))
    
    # Top 15 correlacions Pearson
    top_15 = df_correlations.head(15)
    colors = ['green' if x > 0 else 'red' for x in top_15['Pearson']]
    
    ax1.barh(top_15['Variable'], top_15['Pearson'], color=colors, alpha=0.7, edgecolor='black')
    ax1.set_xlabel('Correlació de Pearson', fontsize=13)
    ax1.set_title('Top 15 Variables Correlacionades amb Penicil·lina (Pearson)', 
                  fontsize=14, fontweight='bold')
    ax1.axvline(x=0, color='black', linestyle='-', linewidth=0.8)
    ax1.grid(True, alpha=0.3, axis='x')
    
    # Comparació Pearson vs Spearman
    ax2.scatter(top_15['Pearson'], top_15['Spearman'], s=150, alpha=0.6, 
                c=range(len(top_15)), cmap='viridis', edgecolors='black')
    
    for i, var in enumerate(top_15['Variable']):
        ax2.annotate(var, (top_15.iloc[i]['Pearson'], top_15.iloc[i]['Spearman']),
                    fontsize=9, ha='right')
    
    ax2.plot([-1, 1], [-1, 1], 'k--', alpha=0.3, linewidth=1)
    ax2.set_xlabel('Correlació de Pearson', fontsize=13)
    ax2.set_ylabel('Correlació de Spearman', fontsize=13)
    ax2.set_title('Comparació Pearson vs Spearman', fontsize=14, fontweight='bold')
    ax2.grid(True, alpha=0.3)
    ax2.set_xlim(-1, 1)
    ax2.set_ylim(-1, 1)
    
    plt.tight_layout()
    plt.savefig('correlation_analysis_penicillin.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.show()
    
    return df_correlations

df_correlations = correlation_analysis(df_final)

## 7.2. Matriu de Correlació Completa

Visualitzar la matriu de correlació completa per identificar també les correlacions entre variables independents (multicolinealitat):

def plot_correlation_matrix(df_final):
    """
    Visualitza la matriu de correlació completa
    """
    # Seleccionar variables clau per visualització (evitar massa columnes)
    key_variables = [
        'time', 'Biomass', 'Penicillin', 'Substrate', 'DO', 'Temperature', 'pH',
        'Agitation', 'Airflow', 'Volume', 'OUR', 'CER', 'RQ', 'kLa',
        'Biomass_rate', 'Penicillin_rate', 'Specific_growth_rate', 
        'Specific_production_rate', 'Yield_PX'
    ]
    
    df_subset = df_final[key_variables]
    
    # Calcular correlació
    corr_matrix = df_subset.corr()
    
    # Visualització amb heatmap
    plt.figure(figsize=(16, 14))
    
    mask = np.triu(np.ones_like(corr_matrix, dtype=bool))  # Màscara triangular
    
    sns.heatmap(corr_matrix, mask=mask, annot=True, fmt='.2f', cmap='RdBu_r', 
                center=0, square=True, linewidths=1, cbar_kws={"shrink": 0.8},
                vmin=-1, vmax=1)
    
    plt.title('Matriu de Correlació de Variables Clau del Procés', 
              fontsize=16, fontweight='bold', pad=20)
    plt.xticks(rotation=45, ha='right', fontsize=10)
    plt.yticks(rotation=0, fontsize=10)
    plt.tight_layout()
    plt.savefig('correlation_matrix_full.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.show()

plot_correlation_matrix(df_final)

## 7.3. Selecció de les 9 Variables Més Rellevants

Basant-nos en l'anàlisi de correlació i estudis recents en la literatura, seleccionem les 9 variables més predictives de la concentració de penicil·lina:

def select_top_9_features(df_correlations, df_final):
    """
    Selecciona les 9 variables més correlacionades amb penicil·lina
    Considera també la multicolinealitat per evitar redundància
    """
    # Candidates inicials: top variables per correlació absoluta
    candidates = df_correlations.head(20)
    
    # Calcular VIF (Variance Inflation Factor) per detectar multicolinealitat
    from statsmodels.stats.outliers_influence import variance_inflation_factor
    
    selected_features = []
    remaining_candidates = candidates['Variable'].tolist()
    
    # Algorisme greedy: seleccionar variables una a una minimitzant VIF
    for i in range(9):
        best_feature = None
        min_avg_vif = float('inf')
        
        for candidate in remaining_candidates:
            test_features = selected_features + [candidate]
            
            # Calcular VIF mitjà
            X_test = df_final[test_features].dropna()
            
            if len(X_test) > 0 and X_test.shape[1] > 0:
                vif_data = pd.DataFrame()
                vif_data["Feature"] = test_features
                vif_data["VIF"] = [variance_inflation_factor(X_test.values, j) 
                                  for j in range(X_test.shape[1])]
                
                avg_vif = vif_data["VIF"].mean()
                
                if avg_vif < min_avg_vif:
                    min_avg_vif = avg_vif
                    best_feature = candidate
        
        if best_feature:
            selected_features.append(best_feature)
            remaining_candidates.remove(best_feature)
            print(f"Selected feature {i+1}: {best_feature} (Avg VIF: {min_avg_vif:.2f})")
    
    print("\n" + "="*60)
    print("9 VARIABLES SELECCIONADES PER PREDICCIÓ DE PENICIL·LINA")
    print("="*60)
    for i, feat in enumerate(selected_features, 1):
        corr = df_correlations[df_correlations['Variable'] == feat]['Pearson'].values[0]
        print(f"{i}. {feat:30s} (r = {corr:+.3f})")
    
    return selected_features

# Seleccionar les 9 millors característiques
top_9_features = select_top_9_features(df_correlations, df_final)

# Crear dataset reduït amb només aquestes variables
df_reduced = df_final[top_9_features + ['Penicillin', 'Batch_ID', 'time']]
df_reduced.to_csv('penicillin_dataset_top9_features.csv', index=False)
print(f"\nDataset reduït guardat com 'penicillin_dataset_top9_features.csv'")

Basant-nos en la teoria del procés i estudis previs, les 9 variables més rellevants esperem que siguin:

| Rank | Variable | Justificació |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biomass | Directament relacionada amb producció (q_P · X) |
| 2 | Specific_production_rate | Velocitat específica de biosíntesi |
| 3 | time | Fase del procés (producció en fase estacionària) |
| 4 | Substrate | Control de limitació per substrat |
| 5 | DO | Metabolisme aeròbic essencial |
| 6 | pH | Afecta activitat enzimàtica de biosíntesi |
| 7 | OUR / CER | Indicadors d'activitat metabòlica |
| 8 | Temperature | Afecta cinètica enzimàtica |
| 9 | Volume | Estratègia fed-batch i dilució |

# 8. ESTADÍSTIQUES DESCRIPTIVES DEL DATASET

## 8.1. Anàlisi del Dataset d'Estadístiques Agregades

Utilitzant el fitxer de estadístiques agregades proporcionat (100_Batches_IndPenSim_Statistics.csv), podem analitzar els rendiments globals:

# Carregar les estadístiques agregades
df_stats = pd.read_csv('100_Batches_IndPenSim_Statistics.csv')

print("\n" + "="*80)
print("ESTADÍSTIQUES AGREGADES DELS 100 BATCHES")
print("="*80)
print(f"\nDimensionsaset: {df_stats.shape}")
print(f"\nColumnes: {df_stats.columns.tolist()}")
print(f"\nPrimeres 10 files:")
print(df_stats.head(10))

# Estadístiques descriptives
print("\n" + "="*80)
print("ESTADÍSTIQUES DESCRIPTIVES")
print("="*80)
print(df_stats.describe())

# Separar per estratègia de control
df_stats['Strategy'] = pd.cut(df_stats['Batch ref'], 
                              bins=[0, 30, 60, 90, 100],
                              labels=['Recipe', 'Operator', 'APC', 'Fault'])

print("\n" + "="*80)
print("RENDIMENT PER ESTRATÈGIA DE CONTROL")
print("="*80)
print(df_stats.groupby('Strategy')[['Penicllin_yield_total (kg)']].agg(['mean', 'std', 'min', 'max']))

# Identificar batches amb falles
df_faulty = df_stats[df_stats['Fault ref(0-NoFault 1-Fault)'] == 1]
print(f"\nBatches amb falles detectades: {len(df_faulty)}")
print(df_faulty[['Batch ref', 'Penicllin_yield_total (kg)']])

## 8.2. Visualització de Rendiments Totals

# Visualització dels rendiments
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(16, 12))

# Plot 1: Rendiment total per batch
ax1 = axes[0, 0]
colors = ['blue' if b <= 30 else 'green' if b <= 60 else 'cyan' if b <= 90 else 'red' 
          for b in df_stats['Batch ref']]
ax1.bar(df_stats['Batch ref'], df_stats['Penicllin_yield_total (kg)'] / 1e6, 
        color=colors, alpha=0.7, edgecolor='black')
ax1.set_xlabel('Batch ID', fontsize=12)
ax1.set_ylabel('Rendiment Total (tonnes)', fontsize=12)
ax1.set_title('Rendiment Total de Penicil·lina per Batch', fontsize=14, fontweight='bold')
ax1.grid(True, alpha=0.3, axis='y')

# Afegir línies verticals per separar estratègies
for x in [30.5, 60.5, 90.5]:
    ax1.axvline(x=x, color='black', linestyle='--', alpha=0.5, linewidth=2)

# Plot 2: Distribució per estratègia
ax2 = axes[0, 1]
strategy_data = [df_stats[df_stats['Strategy'] == s]['Penicllin_yield_total (kg)'] / 1e6 
                 for s in ['Recipe', 'Operator', 'APC', 'Fault']]
bp = ax2.boxplot(strategy_data, labels=['Recipe\n(1-30)', 'Operator\n(31-60)', 
                                        'APC\n(61-90)', 'Fault\n(91-100)'],
                patch_artist=True)

colors_box = ['blue', 'green', 'cyan', 'red']
for patch, color in zip(bp['boxes'], colors_box):
    patch.set_facecolor(color)
    patch.set_alpha(0.5)

ax2.set_ylabel('Rendiment Total (tonnes)', fontsize=12)
ax2.set_title('Distribució de Rendiments per Estratègia', fontsize=14, fontweight='bold')
ax2.grid(True, alpha=0.3, axis='y')

# Plot 3: Penicil·lina durant vs final del batch
ax3 = axes[1, 0]
ax3.scatter(df_stats['Penicllin_harvested_during_batch(kg)'] / 1e6,
           df_stats['Penicllin_harvested_end_of_batch (kg)'] / 1e6,
           c=colors, s=100, alpha=0.6, edgecolors='black')
ax3.plot([0, 2], [0, 2], 'k--', alpha=0.3, linewidth=1)
ax3.set_xlabel('Penicil·lina Durant Batch (tonnes)', fontsize=12)
ax3.set_ylabel('Penicil·lina Final Batch (tonnes)', fontsize=12)
ax3.set_title('Estratègia d\'Extracció: Durant vs Final', fontsize=14, fontweight='bold')
ax3.grid(True, alpha=0.3)

# Plot 4: Percentatge d'extracció durant vs final
ax4 = axes[1, 1]
pct_during = 100 * df_stats['Penicllin_harvested_during_batch(kg)'] / df_stats['Penicllin_yield_total (kg)']
pct_final = 100 * df_stats['Penicllin_harvested_end_of_batch (kg)'] / df_stats['Penicllin_yield_total (kg)']

width = 0.35
x = np.arange(4)
means_during = [pct_during[df_stats['Strategy'] == s].mean() for s in ['Recipe', 'Operator', 'APC', 'Fault']]
means_final = [pct_final[df_stats['Strategy'] == s].mean() for s in ['Recipe', 'Operator', 'APC', 'Fault']]

ax4.bar(x - width/2, means_during, width, label='Durant Batch', color='orange', alpha=0.7)
ax4.bar(x + width/2, means_final, width, label='Final Batch', color='purple', alpha=0.7)

ax4.set_xlabel('Estratègia de Control', fontsize=12)
ax4.set_ylabel('Percentatge del Total (%)', fontsize=12)
ax4.set_title('Distribució d\'Extracció per Estratègia', fontsize=14, fontweight='bold')
ax4.set_xticks(x)
ax4.set_xticklabels(['Recipe', 'Operator', 'APC', 'Fault'])
ax4.legend()
ax4.grid(True, alpha=0.3, axis='y')

plt.tight_layout()
plt.savefig('yield_statistics_analysis.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()

# 9. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

## 9.1. Principals Conclusions de l'Anàlisi Exploratòria

1. El dataset IndPenSim proporciona dades exhaustives de 100 batches amb diferents estratègies de control, permetent una anàlisi comparativa robusta.

2. Els batches controlats amb APC (Advanced Process Control) utilitzant espectroscòpia Raman mostren rendiments més consistents i elevats comparats amb les estratègies recipe-driven i control manual.

3. Els batches 91-100 amb falles intencionades presenten desviacions significatives en múltiples variables, especialment en DO, pH i rendiment final, proporcionant dades valuoses per a detecció d'anomalies.

4. L'anàlisi de correlació identifica la biomassa, les taxes específiques de producció, i les variables metabòliques (OUR, CER) com els predictors més forts de la concentració de penicil·lina.

5. La generació del dataset de 33 columnes incorpora variables derivades essencials (taxes de canvi, velocitats específiques, rendiments) que capturen millor la dinàmica del procés que les variables originals soles.

6. La selecció de les 9 variables més rellevants redueix la dimensionalitat mantenint el poder predictiu, essencial per a models de machine learning eficients.

## 9.2. Recomanacions per a Fase 3 (Modelatge)

1. Utilitzar tècniques de normalització/escalat (StandardScaler, MinMaxScaler) abans d'entrenar models per garantir que totes les variables contribueixen equitativament.

2. Implementar validació creuada estratificada per estratègia de control per assegurar que el model generalitza bé a totes les condicions operacionals.

3. Considerar models basats en sèries temporals (LSTM, GRU) que poden capturar la dependència temporal inherent al procés de fermentació.

4. Desenvolupar models separats per a cada fase del procés (creixement, transició, producció) ja que la cinètica i les relacions entre variables canvien significativament.

5. Utilitzar tècniques d'ensemble (Random Forest, Gradient Boosting, Stacking) per combinar múltiples models i millorar la robustesa de les prediccions.

6. Implementar explicabilitat dels models (SHAP, LIME) per comprendre quines variables són més importants en diferents condicions i fases del procés.

7. Validar els models amb els batches amb falles (91-100) per avaluar la capacitat de detecció d'anomalies i robustesa davant de pertorbacions.

## 9.3. Aspectes Clau per Documentar

Per completar aquesta fase adequadament, assegureu-vos de documentar:

Tots els gràfics generats (perfils temporals, comparacions, correlacions, PCA)

Taules d'estadístiques descriptives per cada estratègia de control

Justificació detallada de les decisions de neteja de dades

Resultats de l'anàlisi de valors perduts i outliers

Mètodes d'imputació utilitzats i el seu impacte

Fórmules i càlculs per a les variables derivades

Anàlisi de multicolinealitat (VIF) per a les variables seleccionades

Comparació del rendiment entre estratègies de control

Caracterització dels batches amb falles identificades

# APÈNDIX A: SCRIPT COMPLET D'ANÀLISI

A continuació es presenta un script Python complet que integra tots els passos d'anàlisi exploratòria i preparació de dades:

#!/usr/bin/env python3
"""
Script complet d'anàlisi exploratòria i preparació de dades
Dataset IndPenSim - Producció de Penicil·lina
"""

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from pathlib import Path
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.decomposition import PCA
from scipy.stats import spearmanr
from statsmodels.stats.outliers_influence import variance_inflation_factor
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

# Configuració
plt.style.use('seaborn-v0_8-darkgrid')
sns.set_palette("husl")
data_dir = Path("data/IndPenSim/")

def main():
    """Pipeline complet d'anàlisi"""
    
    print("="*80)
    print("FASE 2: EXPLORACIÓ I PREPARACIÓ DE DADES")
    print("Dataset IndPenSim - 100 Batches de Fermentació de Penicil·lina")
    print("="*80)
    
    # 1. Càrrega de dades
    print("\n[1/8] Carregant dades...")
    batches = load_all_batches(data_dir)
    
    # 2. Inspecció inicial
    print("\n[2/8] Inspecció inicial...")
    inspect_data(batches)
    
    # 3. Visualització temporal
    print("\n[3/8] Generant visualitzacions temporals...")
    plot_batch_profiles(batches)
    compare_control_strategies(batches)
    
    # 4. Anàlisi de falles
    print("\n[4/8] Analitzant batches amb falles...")
    analyze_faulty_batches(batches)
    pca_anomaly_detection(batches)
    
    # 5. Neteja de dades
    print("\n[5/8] Netejant dades...")
    batches_clean = clean_all_batches(batches)
    
    # 6. Enginyeria de característiques
    print("\n[6/8] Generant 33 columnes finals...")
    df_final = create_final_dataset_33_columns(batches_clean)
    
    # 7. Anàlisi de correlació
    print("\n[7/8] Analitzant correlacions...")
    df_correlations = correlation_analysis(df_final)
    plot_correlation_matrix(df_final)
    
    # 8. Selecció de top 9 característiques
    print("\n[8/8] Seleccionant top 9 variables...")
    top_9_features = select_top_9_features(df_correlations, df_final)
    
    # Guardar datasets finals
    df_final.to_csv('penicillin_dataset_33_columns.csv', index=False)
    df_reduced = df_final[top_9_features + ['Penicillin', 'Batch_ID', 'time']]
    df_reduced.to_csv('penicillin_dataset_top9_features.csv', index=False)
    
    print("\n" + "="*80)
    print("ANÀLISI COMPLETADA AMB ÈXIT!")
    print("="*80)
    print("\nFitxers generats:")
    print("  - penicillin_dataset_33_columns.csv")
    print("  - penicillin_dataset_top9_features.csv")
    print("  - Múltiples gràfics PNG")

if __name__ == "__main__":
    main()